ข้อกำหนดการทดสอบระบบ (Proof of Concept: POC)

ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการทดสอบระบบในรูปแบบ Proof of Concept (POC) เพื่อพิสูจน์ความสามารถของแพลตฟอร์มบริหารจัดการระบบ โดยต้องสามารถแสดงการทำงานจริงของระบบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริง (Near Real Operation) และต้องเป็นระบบที่สามารถใช้งานได้จริง ไม่ใช่เพียงการจำลองภาพ (Mockup) หรือการนำเสนอเชิงสาธิตเท่านั้น

- ขอบเขตการทดสอบ (Scope of POC)

ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีระบบทดสอบ โดยนำอุปกรณ์มาสาธิตอย่างน้อย ดังนี้

- รถตู้ไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

- เครื่องอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

- แพลตฟอร์มบริหารจัดการระบบ

โดยต้องสามารถแสดงการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์และแพลตฟอร์มในลักษณะระบบเดียว (Integrated Platform)

- ข้อกำหนดด้านความสามารถของระบบ (Functional Requirements for POC)

  - ระบบต้องสามารถแสดงตำแหน่งของรถและสถานีชาร์จบนแผนที่แบบ Real-Time ได้

  - ระบบต้องสามารถแสดงสถานะของรถ Parking, Driving, Charging

  - ระบบต้องสามารถทดสอบการแสดงผลค่าระวางว่างภายในตู้บรรทุกสินค้าได้ พร้อมแสดงระดับสถานะตามเกณฑ์ 6 ระดับ ได้แก่ ว่าง, ใช้งานน้อยมาก, ใช้งานน้อย, ใช้งานปานกลาง, ใช้งานมาก และใช้งานเกือบเต็มหรือเต็ม

  - ระบบต้องสามารถแสดงภาพ Snapshot ภายในตู้บรรทุกสินค้าบน Dashboard

  - ระบบต้องสามารถแสดงสถานะของเครื่องอัดประจุไฟฟ้า Available, Preparing, Charging, Finishing, Error

  - ระบบต้องสามารถแสดงข้อมูลการชาร์จ เช่น ระยะเวลา และปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้

  - ระบบต้องสามารถสาธิตการตั้งเวลาเริ่มต้นและหยุดการชาร์จ (Scheduled Charging) ได้ โดยต้องแสดงให้เห็นการทำงานจริงของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าตามเวลาที่ตั้งค่าไว้ในระหว่างการทดสอบ และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องแม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  - ระบบต้องสามารถแสดงข้อมูลการใช้พลังงานในรูปแบบกราฟ หรือ Load Profile ได้

  - ระบบต้องสามารถแสดงผลข้อมูลทั้งหมดใน Dashboard เดียว

  - ระบบต้องสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังในช่วงเวลาที่ทดสอบได้

  - ระบบต้องสามารถคำนวณและแสดงข้อมูลการใช้พลังงานรวมของระบบได้

  - ระบบต้องสามารถแสดงการคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Reduction) ได้

- เงื่อนไขการทดสอบ

  - ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการติดตั้งระบบและเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ POC ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน และต้องดำเนินการทดสอบ POC ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ ณ สถานที่ที่หน่วยงานกำหนด

  - ระบบที่นำมาทดสอบต้องเป็นระบบที่สามารถใช้งานได้จริง (Working System)

  - ไม่อนุญาตให้ใช้เพียง Presentation, Mockup หรือ Video Demonstration แทนการทดสอบจริง

  - ข้อมูลที่แสดงบนแพลตฟอร์มต้องมีความสอดคล้องกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ณ เวลาทดสอบ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

  - หากผู้เสนอราคาไม่สามารถดำเนินการทดสอบได้ครบถ้วนตามข้อกำหนด ไปรษณีย์ไทยขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอในขั้นตอนถัดไป