ข้อกำหนดขอบเขตงาน

Terms of Reference (TOR)

ระบบบริหารจัดการพลังงานและโลจิสติกส์อัจฉริยะครบวงจร

SIAM EV — Unified Energy & Logistics Management Platform

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| เวอร์ชัน TOR | 2.0 |
| วันที่จัดทำ | เมษายน 2569 |
| จัดทำโดย | [ชื่อหน่วยงาน] |
| สถานะเอกสาร | ร่าง — รอการอนุมัติ |

# สารบัญ

1. บทนำและวัตถุประสงค์

2. นิยามระดับความสำคัญ (Priority)

3. สถาปัตยกรรมระบบ

4. โมดูล 1 การบริหารสถานีชาร์จ EV (CSMS)

5. โมดูล 2 การจัดการกองยานพาหนะ (Fleet)

6. โมดูล 3 การวิเคราะห์พลังงานอาคาร (Facilities)

7. โมดูล 4 การเชื่อมโยงข้ามโดเมน (Cross-Domain Intelligence)

8. โมดูล 5 รากฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation)

9. แอปพลิเคชันมือถือ

10. ความสามารถด้าน AI/ML

11. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

12. แผนการพัฒนา (Implementation Roadmap)

13. เกณฑ์การส่งมอบและตรวจรับ

14. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

15. กรอบงบประมาณ

16. เงื่อนไขการรับประกันและบำรุงรักษา

17. คำจำกัดความและคำย่อ

# 1. บทนำและวัตถุประสงค์

## 1.1 ภาพรวมโครงการ

ระบบ SIAM EV Platform เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการครบวงจร (Unified Operations Platform) ที่รวม 3 โดเมนหลักไว้บนระบบเดียวกัน เพื่อให้องค์กรสามารถควบคุมดูแลสถานีชาร์จรถไฟฟ้า กองยานพาหนะ และการใช้พลังงานอาคาร ได้จากศูนย์กลางเดียว พร้อมระบบปัญญาประดิษฐ์ ที่วิเคราะห์ข้อมูลข้ามโดเมนเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม

| โดเมน | ขอบเขตงาน | ตัวอย่างประโยชน์ที่ได้รับ |
| --- | --- | --- |
| การบริหารสถานีชาร์จ EV (EV Charging Management) | ดูแลสถานีชาร์จ, จัดการรอบการชาร์จ, Smart Charging, V2G | ลดค่าไฟจากการชาร์จนอก Peak เพิ่ม uptime สถานีชาร์จ |
| การจัดการกองยานพาหนะ (Fleet Optimization) | จัดเส้นทาง, ติดตามยานพาหนะ, วางแผนชาร์จรถ EV ในกองยาน | ลดเที่ยวรถเปล่า ประหยัดเชื้อเพลิง เพิ่มจำนวนเที่ยวต่อวัน |
| การวิเคราะห์พลังงานอาคาร (Facilities Energy Analytics) | วิเคราะห์การใช้พลังงาน, ตอบสนอง ต่อ Demand, จัดการพลังงานหมุนเวียน | ลดค่า Demand Charge เพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด |

## 1.2 วัตถุประสงค์

1. รวมศูนย์การบริหารจัดการสถานีชาร์จ กองยานพาหนะ และพลังงานอาคาร บนแพลตฟอร์มเดียว ลดความซ้ำซ้อนของระบบ

2. ลดต้นทุนพลังงานรวมขององค์กรอย่างน้อย 15% ผ่านการปรับจูนข้ามโดเมน (Cross-Domain Optimization)

3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรด้วยระบบวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ (Predictive Analytics) จาก AI/ML

4. รองรับมาตรฐานสากล OCPP 2.0.1 และ ISO 15118 เพื่อความเข้ากันได้กับอุปกรณ์หลากหลายยี่ห้อ

5. ออกแบบระบบให้ขยายตัวได้ (Scalable) รองรับการเติบโตจาก 10 สถานีไปจนถึง 500 สถานี

## 1.3 ขอบเขตการให้บริการ

| รายการ | ขอบเขต | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| พื้นที่นำร่อง | กรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ขยายพื้นที่ได้ในเฟสถัดไป |
| สถานีชาร์จ | 10–500 สถานี | รองรับทั้ง AC และ DC |
| กองยาน | 6–200 คัน | รถ EV และรถสันดาปภายใน (ICE) |
| อาคาร/สิ่งอำนวยความสะดวก | 5–50 แห่ง | คลังสินค้า สำนักงาน โรงงาน ศูนย์กระจายสินค้า |

# 2. นิยามระดับความสำคัญ (Priority)

ฟังก์ชันทุกรายการในเอกสารนี้ถูกจัดลำดับความสำคัญตามระดับต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้พัฒนาและผู้ว่าจ้างเข้าใจตรงกันว่าสิ่งใดต้องทำก่อน-หลัง

| ลำดับ | ความหมาย | เกณฑ์ | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 จำเป็น (Must-have) | ฟังก์ชันที่ขาดไม่ได้ | ระบบใช้งานจริงไม่ได้หากไม่มี ต้องส่งมอบใน Phase 1 | OCPP Core, Dashboard หลัก |
| P1 สำคัญ (Should-have) | ฟังก์ชันที่สำคัญมาก | เพิ่มประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญ ส่งมอบใน Phase 2 | Smart Charging, Route Optimization |
| P2 มีก็ดี (Nice-to-have) | ฟังก์ชันเสริม | เพิ่มความสามารถแข่งขัน ส่งมอบใน Phase 3 | V2G, Scenario Simulator |
| P3 อนาคต (Future) | ฟังก์ชันวางแผนระยะยาว | สำหรับเวอร์ชันถัดไป ไม่บังคับในสัญญานี้ | Digital Twin, ERP Integration |

# 3. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

## 3.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรม

ระบบออกแบบเป็น 3 ชั้น (Three-tier Architecture) เพื่อแยกส่วนแสดงผล ส่วนประมวลผล และส่วนจัดเก็บข้อมูลออกจากกัน ทำให้ดูแลรักษาง่ายและขยายตัวได้อิสระแต่ละชั้น

| ชั้น | องค์ประกอบ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| ชั้นแสดงผล (Presentation Layer) | Web Dashboard (Next.js) Mobile App (React Native) Kiosk Mode Public API | หน้าจอที่ผู้ใช้โต้ตอบโดยตรง แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ แผนที่ กราฟ ตาราง |
| ชั้นประมวลผล (Application Layer) | API Gateway Microservices: • EV / Fleet / Facilities • Cross-Domain / Auth • Notification / Reporting • AI-ML | ตรรกะทางธุรกิจทั้งหมด รับคำสั่งจากชั้นแสดงผล ประมวลผล แล้วส่งกลับ |
| ชั้นข้อมูลและเชื่อมต่อ (Data & Integration Layer) | PostgreSQL + TimescaleDB Redis MQTT Broker Node-RED (OCPP Gateway) | จัดเก็บข้อมูลถาวร แคช รับ-ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ เชื่อมต่อสถานีชาร์จ |

## 3.2 เทคโนโลยีหลัก

| ส่วนงาน | เทคโนโลยี | เหตุผลที่เลือก |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind CSS v4, Leaflet/MapLibre | เร็ว, SEO ดี, ระบบนิเวศใหญ่ |
| Backend | Node.js (NestJS) Python (FastAPI — สำหรับ ML) | NestJS โครงสร้างชัดเจน เหมาะ microservices FastAPI เหมาะงาน ML |
| เรียลไทม์ | WebSocket, MQTT (Mosquitto), Server-Sent Events | MQTT เหมาะ IoT ข้อมูลจำนวนมาก WebSocket เหมาะ dashboard |
| ฐานข้อมูล | PostgreSQL 16 + TimescaleDB Redis | TimescaleDB เก็บข้อมูล time-series ได้ดี Redis ช่วยเรื่องความเร็ว |
| OCPP Gateway | Node-RED + node-red-contrib-ocpp | ติดตั้งง่าย ปรับแต่ง flow ได้เร็ว ชุมชนผู้ใช้ใหญ่ |
| ML/AI | Python, scikit-learn, Prophet, TensorFlow Lite | ครอบคลุมทั้งงานพยากรณ์และ edge inference |
| ติดตั้งระบบ | Docker Compose Kubernetes (production) CapRover (staging) | Docker ง่ายต่อการทำซ้ำ K8s ขยายตัวได้อัตโนมัติ |
| CI/CD | GitHub Actions | รวมอยู่ใน GitHub ไม่ต้องตั้งเซิร์ฟเวอร์เพิ่ม |

# 4. โมดูล 1 — การบริหารสถานีชาร์จ EV (CSMS)

## 4.1 ฟังก์ชันพื้นฐาน

ฟังก์ชันที่สร้างเสร็จแล้วในต้นแบบปัจจุบัน (Prototype) และต้องรองรับต่อในระบบจริง

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| EV-B01 | แผนที่สถานีชาร์จแบบเรียลไทม์ | แสดงตำแหน่งสถานีบนแผนที่ พร้อมสถานะปัจจุบัน (ว่าง / กำลังชาร์จ / ขัดข้อง) อัปเดตทุก 3–5 วินาที |
| EV-B02 | แดชบอร์ดสรุปภาพรวม | แสดงพลังงานรวม (kWh), กำลังไฟสูงสุด (kW), กำลังไฟขณะนี้ (kW) แบบเรียลไทม์ |
| EV-B03 | รายละเอียดสถานีชาร์จ | กำลังไฟ, สถานะซ็อกเก็ตแต่ละจุด, มิเตอร์สะสม, ข้อผิดพลาดล่าสุด |
| EV-B04 | ตั้งเวลาเปิด-ปิดสถานี | กำหนดเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด/เปิดใช้งาน สำหรับแต่ละสถานี |
| EV-B05 | OCPP Proxy | Reverse proxy เชื่อมต่อ Node-RED OCPP backend ให้ Dashboard สื่อสารกับสถานีจริง |
| EV-B06 | ตารางสถานีชาร์จ | แสดงสถานีชาร์จทั้งหมดในรูปแบบตาราง รองรับการค้นหาและเรียงลำดับ |

## 4.2 ฟังก์ชันขั้นสูง

### 4.2.1 รองรับ OCPP 2.0.1 เต็มรูปแบบ

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | ลำดับ |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-E01 | OCPP 2.0.1 Core Profile | รองรับคำสั่งหลัก: Boot Notification, Heartbeat, Status Notification, Authorize, Start/Stop Transaction, Meter Values | P0 |
| EV-E02 | สั่งเริ่ม/หยุดชาร์จจากระยะไกล | ผู้ดูแลสั่ง Start/Stop Transaction ได้จาก Dashboard โดยไม่ต้องอยู่ที่หน้าสถานี | P0 |
| EV-E03 | อัปเดต Firmware ทางอากาศ (OTA) | อัปโหลด firmware ใหม่, ตั้งเวลาอัปเดต, ย้อนกลับเวอร์ชันเดิมได้หากมีปัญหา | P1 |
| EV-E04 | ดึงข้อมูลวินิจฉัยระบบ | ดึง diagnostics logs จากสถานีชาร์จมาวิเคราะห์ปัญหาจากส่วนกลาง | P1 |
| EV-E05 | จัดการค่าตั้งสถานี | อ่านและเขียน Configuration Key ของสถานีชาร์จได้จาก Dashboard | P1 |
| EV-E06 | จองสถานีชาร์จล่วงหน้า | ผู้ใช้จองสถานีล่วงหน้าผ่าน ReserveNow / CancelReservation | P2 |

### 4.2.2 การชาร์จอัจฉริยะ (Smart Charging)

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | ลำดับ |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-S01 | กระจายโหลดอัตโนมัติ (Dynamic Load Balancing) | เมื่อกำลังไฟรวมของทุกสถานีใกล้เกินขีดจำกัดของไซต์ (Site Power Limit) ระบบจะลดกำลังชาร์จบางสถานีโดยอัตโนมัติ | P0 |
| EV-S02 | จัดการโปรไฟล์การชาร์จ (Charging Profile) | สร้างและจัดการโปรไฟล์การชาร์จตามมาตรฐาน OCPP Smart Charging เช่น กำหนดกำลังไฟสูงสุดตามช่วงเวลา | P0 |
| EV-S03 | จัดตารางชาร์จตามค่าไฟ TOU | เลื่อนการชาร์จไปช่วง Off-Peak โดยอัตโนมัติ เพื่อลดค่าไฟ คำนึงถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ | P1 |
| EV-S04 | จัดลำดับความสำคัญการชาร์จ (Priority Queue) | จัดลำดับตาม: ระดับแบตเตอรี่ต่ำสุด, เวลาที่ต้องออกเดินทาง, สถานะ VIP, ลำดับการมาถึง | P1 |
| EV-S05 | รองรับ V2G (Vehicle-to-Grid) | รองรับการชาร์จ-คายประจุสองทิศทาง จัดตารางคายประจุ (discharge schedule) และคำนวณรายได้จากการขายไฟคืนกริด | P2 |

### 4.2.3 การจัดการรอบชาร์จและการเรียกเก็บเงิน

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | ลำดับ |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-SB01 | วงจรชีวิตรอบชาร์จ (Session Lifecycle) | ครบวงจรตั้งแต่เริ่มชาร์จ → อ่านค่ามิเตอร์ → หยุดชาร์จ → สรุปค่าใช้จ่าย | P0 |
| EV-SB02 | ประวัติธุรกรรม | ค้นหาย้อนหลังได้ 12 เดือน กรองตามสถานี/ผู้ใช้/ช่วงเวลา/สถานะ | P0 |
| EV-SB03 | คิดราคาแบบยืดหยุ่น (Dynamic Pricing) | คำนวณค่าชาร์จตาม: หน่วย kWh, อัตรา TOU, ค่าธรรมเนียมเร่งด่วน (demand surcharge), ราคาสมาชิก | P1 |
| EV-SB04 | สร้าง CDR ตามมาตรฐาน OCPI | สร้าง Charge Detail Record ตามมาตรฐาน OCPI 2.2 สำหรับ roaming ข้ามเครือข่าย | P2 |
| EV-SB05 | เชื่อมต่อระบบชำระเงิน | รองรับ QR PromptPay, บัตรเครดิต/เดบิต, บัตร RFID, กระเป๋าเงินมือถือ | P1 |

### 4.2.4 การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | ลำดับ |
| --- | --- | --- | --- |
| EV-PM01 | คะแนนสุขภาพสถานี (Health Score) | คำนวณคะแนน 0–100 จาก: เวลาทำงานต่อเนื่อง (uptime), ความถี่ข้อผิดพลาด, ความผันผวนกำลังไฟ, อุณหภูมิ | P1 |
| EV-PM02 | ตรวจจับความผิดปกติ (Anomaly Detection) | แจ้งเตือนเมื่อพบ: แรงดันผิดปกติ, กระแสรั่วไหล (current leakage), อุณหภูมิพุ่งสูงฉับพลัน | P1 |
| EV-PM03 | คาดการณ์การเสีย (Failure Prediction) | คาดการณ์ว่าสถานีจะเสียภายในกี่วัน (MTBF prediction) เพื่อซ่อมล่วงหน้าก่อนเสียจริง | P2 |
| EV-PM04 | ตารางบำรุงรักษาอัตโนมัติ | สร้างตาราง preventive maintenance โดยอัตโนมัติตามคะแนนสุขภาพและประวัติซ่อม | P2 |

# 5. โมดูล 2 — การจัดการกองยานพาหนะ (Fleet Optimization)

## 5.1 ฟังก์ชันพื้นฐาน

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| FL-B01 | แผนที่ติดตามยานพาหนะ | แสดงตำแหน่ง ทิศทาง ความเร็ว แบบเรียลไทม์บนแผนที่ |
| FL-B02 | สถานะยานพาหนะ | กำลังวิ่ง / จอดรอ / กำลังขนสินค้า / เดินทางกลับ / ซ่อมบำรุง |
| FL-B03 | ข้อมูลเส้นทาง | ต้นทาง, ปลายทาง, จุดแวะ, เวลาถึงโดยประมาณ (ETA), ระยะทางเหลือ |
| FL-B04 | ข้อมูลสินค้า | จำนวนพัสดุ: บรรทุกแล้ว, ความจุทั้งหมด, ที่ว่าง, ระดับบรรทุก (0–5) |
| FL-B05 | ตารางยานพาหนะ | ยานพาหนะทั้งหมดในรูปแบบตาราง พร้อมข้อมูลคนขับ ทะเบียน สถานะ |

## 5.2 ฟังก์ชันขั้นสูง

### 5.2.1 การวางเส้นทาง (Route Optimization)

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | ลำดับ |
| --- | --- | --- | --- |
| FL-R01 | คำนวณเส้นทางหลายจุดส่ง (Multi-Stop Optimization) | คำนวณเส้นทางที่ประหยัดที่สุดสำหรับรถที่ต้องแวะหลายจุด ใช้ OR-Tools / Google Directions API | P0 |
| FL-R02 | ปรับเส้นทางอัตโนมัติ (Real-time Re-routing) | เปลี่ยนเส้นทางทันทีเมื่อพบจราจรติดขัดหรืออุบัติเหตุ | P1 |
| FL-R03 | เขตพื้นที่เสมือน (Geofencing) | กำหนดเขตพื้นที่: แจ้งเตือนเมื่อรถเข้า/ออก, คำนวณเวลาที่อยู่ในเขต (dwell time) | P1 |
| FL-R04 | วิเคราะห์เส้นทางย้อนหลัง | เปรียบเทียบเวลาจริง vs เวลาประมาณ เส้นทางที่ใช้บ่อย จุดจราจรคอขวด | P2 |

### 5.2.2 การจัดการชาร์จรถ EV ในกองยาน

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | ลำดับ |
| --- | --- | --- | --- |
| FL-EC01 | ติดตามสถานะแบตเตอรี่ | ดูระดับแบตเตอรี่ (SoC), สุขภาพแบต (SoH), ระยะทางที่วิ่งได้โดยประมาณ ของรถ EV ทุกคัน | P0 |
| FL-EC02 | วางแผนการชาร์จ | คำนวณแผนชาร์จจาก: ระดับแบตเตอรี่ขั้นต่ำ ตาราง TOU สถานีที่ว่าง เวลาต้องออกงาน | P0 |
| FL-EC03 | ป้องกันแบตหมดระหว่างทาง (Range Anxiety Prevention) | แจ้งเตือนเมื่อแบตไม่พอถึงจุดหมาย พร้อมแนะนำสถานีชาร์จระหว่างเส้นทาง | P1 |
| FL-EC04 | ตารางชาร์จกลางคืนที่ depot | จัดตารางชาร์จรถทุกคันในช่วงกลางคืน ให้ค่าไฟถูกสุด (TOU) และทุกคันพร้อมก่อนออกงานเช้า | P1 |
| FL-EC05 | ติดตามการเสื่อมของแบตเตอรี่ | ดูแนวโน้ม SoH คาดการณ์อายุแบตเตอรี่ แนะนำช่วงเวลาที่ควรเปลี่ยน | P2 |

### 5.2.3 การจ่ายงานและจัดสินค้า (Dispatch & Load)

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | ลำดับ |
| --- | --- | --- | --- |
| FL-D01 | จ่ายงานอัจฉริยะ (Smart Dispatch) | กระจายงานตาม: ตำแหน่งใกล้สุด ความจุที่เหลือ ระดับแบต ชั่วโมงทำงานคนขับ | P0 |
| FL-D02 | รวมสินค้าทิศทางเดียวกัน (Load Consolidation) | รวม shipments ที่ไปทิศทางเดียวกันเข้ารถคันเดียว ลดเที่ยวรถเปล่า | P1 |
| FL-D03 | คะแนนคนขับ (Driver Performance Score) | ประเมินจาก: การขับขี่ประหยัดพลังงาน (eco-driving), ตรงเวลา, ประสิทธิภาพพลังงาน | P1 |
| FL-D04 | ควบคุมชั่วโมงทำงานคนขับ (HOS Compliance) | ติดตามชั่วโมงทำงาน แจ้งเตือนก่อนเกินเวลาตามกฎหมาย | P2 |
| FL-D05 | หลักฐานการส่ง (Proof of Delivery) | ภาพถ่าย ลายเซ็นดิจิทัล ประทับเวลา และพิกัด GPS | P2 |

### 5.2.4 การวิเคราะห์กองยาน (Fleet Analytics)

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | ลำดับ |
| --- | --- | --- | --- |
| FL-A01 | แดชบอร์ดการใช้งานกองยาน | เวลาจอดรอ เวลาวิ่ง % การใช้งาน กม./วัน | P0 |
| FL-A02 | วิเคราะห์ต้นทุนรวม (TCO) | ค่าพลังงาน บำรุงรักษา ค่าเสื่อม ประกัน ต่อคัน/ต่อ กม. | P1 |
| FL-A03 | เปรียบเทียบ EV กับรถสันดาป | เปรียบเทียบ TCO เพื่อวางแผนเปลี่ยนกองยานเป็น EV | P2 |
| FL-A04 | ติดตามการลดคาร์บอน | คำนวณ CO₂ ที่ลดได้จากรถ EV เทียบกับรถสันดาป | P1 |

# 6. โมดูล 3 — การวิเคราะห์พลังงานอาคาร (Facilities)

## 6.1 ฟังก์ชันพื้นฐาน

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| FA-B01 | แผนที่สิ่งอำนวยความสะดวก | แสดงตำแหน่ง คลังสินค้า สำนักงาน โรงงาน ศูนย์กระจายสินค้า บนแผนที่ |
| FA-B02 | ดูกำลังไฟแบบเรียลไทม์ | กำลังไฟขณะนี้ (kW) พลังงานรายวัน/รายเดือน (kWh) กำลังไฟสูงสุด (Peak Demand) ค่า PUE |
| FA-B03 | แยกการใช้พลังงานตามโซน | ดูการใช้พลังงานแยกตาม ชั้น สำนักงาน คลังสินค้า ห้องเย็น |
| FA-B04 | สถานะอาคาร | ปกติ / ใช้ไฟสูง / วิกฤต / ออฟไลน์ |
| FA-B05 | อัตราการใช้พื้นที่ | % การใช้พื้นที่ของแต่ละโซน |

## 6.2 ฟังก์ชันขั้นสูง

### 6.2.1 การวัดพลังงานขั้นสูง

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | ลำดับ |
| --- | --- | --- | --- |
| FA-M01 | เชื่อมต่อ Smart Meter (Sub-metering) | เชื่อมต่อมิเตอร์ย่อย (Modbus/BACnet/MQTT) แยกตาม HVAC, แสงสว่าง, อุปกรณ์ | P0 |
| FA-M02 | ตรวจคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) | วัดแรงดัน กระแส Power Factor ฮาร์โมนิก | P1 |
| FA-M03 | ดัชนีประสิทธิภาพพลังงาน | kWh/ตร.ม., kWh/ชิ้นที่ผลิต, kWh/พนักงาน สำหรับเปรียบเทียบ (benchmarking) | P1 |
| FA-M04 | แบ่งค่าไฟอัตโนมัติ (Cost Allocation) | แบ่งค่าไฟตามผู้เช่า/แผนก/โซน โดยอัตโนมัติจากข้อมูลมิเตอร์ย่อย | P2 |

### 6.2.2 การตอบสนองต่อ Demand และจัดการ Peak

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | ลำดับ |
| --- | --- | --- | --- |
| FA-DR01 | พยากรณ์ Peak Demand | คาดการณ์กำลังไฟสูงสุดล่วงหน้า 24–72 ชม. ด้วย Prophet / LSTM | P0 |
| FA-DR02 | ลด Peak อัตโนมัติ (Peak Shaving) | เมื่อใกล้ถึง Peak → ลดแอร์ ปิดไฟไม่จำเป็น เลื่อนการชาร์จ EV โดยอัตโนมัติ | P1 |
| FA-DR03 | ลดค่า Demand Charge | กระจายโหลดไม่ให้กำลังไฟสูงสุดเกินเกณฑ์ เพื่อลดค่า demand charge | P1 |
| FA-DR04 | เปรียบเทียบแผนค่าไฟ | เปรียบเทียบแผนค่าไฟจากผู้ให้บริการต่าง ๆ แนะนำแผนที่ประหยัดที่สุด | P2 |

### 6.2.3 พลังงานหมุนเวียน

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | ลำดับ |
| --- | --- | --- | --- |
| FA-RE01 | ติดตาม Solar PV | กำลังผลิตแบบเรียลไทม์ ผลผลิตรายวัน/รายเดือน Performance Ratio | P1 |
| FA-RE02 | ใช้ไฟจาก Solar ให้คุ้ม (Self-consumption) | เลื่อนโหลดที่ยืดหยุ่นได้ (เช่น ชาร์จรถ เปิดระบบทำความเย็น) ไปช่วงที่ solar ผลิตไฟมาก | P1 |
| FA-RE03 | จัดการแบตเตอรี่สำรอง (BESS) | ชาร์จจาก solar/off-peak → คายไฟตอน peak โดยอัตโนมัติ | P2 |
| FA-RE04 | แดชบอร์ด Net Metering | ไฟที่ซื้อ/ขาย, ยอดเรียกเก็บสุทธิ, สะสมใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (REC) | P2 |

### 6.2.4 อาคารอัจฉริยะ (Building Intelligence)

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | ลำดับ |
| --- | --- | --- | --- |
| FA-BI01 | ปรับแอร์อัจฉริยะ (HVAC) | แนะนำอุณหภูมิที่เหมาะสมตาม: จำนวนคนในอาคาร สภาพอากาศ ราคาค่าไฟ | P1 |
| FA-BI02 | ไฟอัตโนมัติ | เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติตามจำนวนคนและแสงธรรมชาติ | P2 |
| FA-BI03 | คุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) | วัด CO₂, PM2.5, อุณหภูมิ, ความชื้น ควบคู่กับข้อมูลพลังงาน | P2 |
| FA-BI04 | Digital Twin (แบบจำลอง 3 มิติ) | แผนผังอาคาร 3D + heatmap การใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ | P3 |

### 6.2.5 การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความยั่งยืน

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | ลำดับ |
| --- | --- | --- | --- |
| FA-CS01 | บัญชีคาร์บอน (Carbon Accounting) | คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 & 2 ตามมาตรฐาน GHG Protocol | P1 |
| FA-CS02 | สร้างรายงาน ESG อัตโนมัติ | รายงานพลังงาน ความเข้มคาร์บอน % พลังงานหมุนเวียน การลดของเสีย | P2 |
| FA-CS03 | ติดตามคะแนนอาคารเขียว (LEED/TREES) | ติดตามและรายงานคะแนนตามเกณฑ์ LEED หรือ TREES | P3 |

# 7. โมดูล 4 — การเชื่อมโยงข้ามโดเมน (Cross-Domain Intelligence)

ฟังก์ชันในหมวดนี้เชื่อมโยงข้อมูลจากทั้ง 3 โดเมน (สถานีชาร์จ กองยาน อาคาร) เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นจุดแข็งหลักที่ทำให้ระบบนี้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ทำได้เพียงโดเมนเดียว

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | ลำดับ |
| --- | --- | --- | --- |
| CD-01 | แดชบอร์ดพลังงานรวมองค์กร (Unified Energy Dashboard) | ภาพรวมพลังงานทั้งองค์กรในหน้าเดียว: อาคาร + สถานีชาร์จ EV + กองยาน + Solar | P0 |
| CD-02 | ควบคุมงบพลังงานไซต์ (Site Power Budget Controller) | อาคารใช้ไฟสูง → ลดการชาร์จ EV อัตโนมัติ Solar ผลิตเกิน → เพิ่มการชาร์จ EV อัตโนมัติ | P0 |
| CD-03 | จับคู่รถ-สถานีชาร์จอัตโนมัติ (Fleet-Charger Matching) | รถ EV เข้า depot → ระบบจับคู่สถานีชาร์จอัตโนมัติ ตาม: ระดับแบต เวลาออกงาน สถานีที่ว่าง | P1 |
| CD-04 | บริหารราคาพลังงาน (Energy Arbitrage Engine) | ซื้อไฟตอนถูก → เก็บใน BESS/EV → ใช้ตอนแพง ประสานงาน V2G + solar + demand ให้ได้กำไรสูงสุด | P2 |
| CD-05 | จำลองสถานการณ์ (Scenario Simulator) | What-if: เพิ่มสถานี X จุด / เปลี่ยนรถเป็น EV / ติด solar Y kW → แสดงผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพ | P2 |
| CD-06 | ตรวจจับเหตุผิดปกติข้ามโดเมน (Anomaly Correlation) | เมื่อเกิดไฟกระชากที่อาคาร + สถานีชาร์จขัดข้อง + รถส่งสินค้าล่าช้า พร้อมกัน → ระบบวิเคราะห์ว่าเกิดจากสาเหตุเดียวกันหรือไม่ | P2 |

# 8. โมดูล 5 — รากฐานแพลตฟอร์ม (Platform Foundation)

## 8.1 การยืนยันตัวตนและสิทธิ์การเข้าถึง

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | ลำดับ |
| --- | --- | --- | --- |
| PF-A01 | รองรับหลายองค์กร (Multi-tenant) | หลายองค์กรใช้ระบบเดียวกันได้ แต่ข้อมูลแยกกันอย่างสมบูรณ์ (data isolation) | P0 |
| PF-A02 | จัดการสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC) | บทบาท: Super Admin, Org Admin, Site Manager, Fleet Manager, Operator, Viewer | P0 |
| PF-A03 | ล็อกอินครั้งเดียว (SSO) | เชื่อมต่อ Google Workspace, Microsoft Entra ID, LDAP | P1 |
| PF-A04 | จัดการ API Key | ออก API key สำหรับระบบภายนอก พร้อมจำกัดจำนวนคำขอ (rate limiting) | P1 |

## 8.2 การแจ้งเตือน

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | ลำดับ |
| --- | --- | --- | --- |
| PF-N01 | กฎการแจ้งเตือน (Alert Rules Engine) | ตั้งเงื่อนไข: เมื่อค่าวัด > เกณฑ์ เป็นเวลา X นาที → ส่งแจ้งเตือน | P0 |
| PF-N02 | แจ้งเตือนหลายช่องทาง | LINE OA, อีเมล, SMS, แจ้งเตือนในแอป, Webhook | P0 |
| PF-N03 | ส่งต่อหัวหน้าอัตโนมัติ (Escalation) | หากไม่มีคนรับทราบภายในเวลาที่กำหนด → แจ้งเตือนหัวหน้าโดยอัตโนมัติ | P1 |
| PF-N04 | วิเคราะห์ประวัติการแจ้งเตือน | ดูประวัติ วิเคราะห์การแจ้งเตือนที่เกิดบ่อย ลดการแจ้งเตือนเท็จ (false positive) | P2 |

## 8.3 รายงาน

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | ลำดับ |
| --- | --- | --- | --- |
| PF-R01 | รายงานตามกำหนดเวลา | ส่งรายงานรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน ทางอีเมลหรือ LINE | P0 |
| PF-R02 | สร้างรายงานเอง (Custom Report Builder) | ลากวาง (drag-and-drop) สร้างรายงานจากตัวชี้วัดใดก็ได้ | P1 |
| PF-R03 | ส่งออกข้อมูล | PDF, Excel, CSV สำหรับทุกรายงาน | P0 |
| PF-R04 | บันทึกประวัติการใช้งาน (Audit Log) | บันทึกทุกการกระทำ: ใครทำอะไร เมื่อไร จากที่ไหน | P1 |

## 8.4 การเชื่อมต่อและ API

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | ลำดับ |
| --- | --- | --- | --- |
| PF-I01 | REST API (OpenAPI 3.1) | API มีเอกสารครบถ้วนสำหรับทุก resource สามารถเรียกใช้จากระบบภายนอกได้ | P0 |
| PF-I02 | WebSocket เรียลไทม์ | ส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์: สถานะสถานีชาร์จ ตำแหน่งรถ ค่าพลังงาน | P0 |
| PF-I03 | OCPI 2.2 Roaming Hub | แชร์สถานีชาร์จข้ามเครือข่ายกับผู้ให้บริการรายอื่นได้ | P2 |
| PF-I04 | เชื่อมต่อ ERP | เชื่อมกับ SAP / Oracle สำหรับงานเรียกเก็บเงินและจัดการทรัพย์สิน | P3 |
| PF-I05 | เชื่อมต่อ BMS/SCADA | เชื่อมระบบบริหารอาคารผ่าน BACnet/Modbus TCP | P2 |

# 9. แอปพลิเคชันมือถือ

| รหัส | ฟังก์ชัน | รายละเอียด | ลำดับ |
| --- | --- | --- | --- |
| MB-01 | แอปผู้ดูแลระบบ (Operator App) | ดูสถานะสถานี/รถ, รับแจ้งเตือน, สั่งเริ่ม/หยุดชาร์จ, ดูตำแหน่งกองยาน | P1 |
| MB-02 | แอปคนขับ (Driver App) | นำทาง, สแกน QR เพื่อชาร์จรถ, ถ่ายหลักฐานการส่ง, ดูตารางงาน | P1 |
| MB-03 | แอปผู้ใช้ EV ทั่วไป (B2C) | ค้นหาสถานีชาร์จ จอง ชำระเงิน ดูประวัติ | P2 |
| MB-04 | การแจ้งเตือนแบบ Push | ชาร์จเสร็จ สถานีว่าง แจ้งเตือนฉุกเฉิน งานส่งใหม่ | P1 |
| MB-05 | ใช้งานแบบออฟไลน์ | ดูข้อมูลที่แคชไว้ได้ คิวหลักฐานการส่งรอส่งเมื่อมีอินเทอร์เน็ต | P2 |

# 10. ความสามารถด้าน AI/ML

| รหัส | ฟังก์ชัน | โมเดล ML | ข้อมูลที่ใช้ | ลำดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI-01 | พยากรณ์ความต้องการพลังงาน | Prophet / LSTM | ประวัติการใช้ไฟ สภาพอากาศ ปฏิทินวันหยุด จำนวนคน | P0 |
| AI-02 | พยากรณ์ความต้องการชาร์จ EV | Gradient Boosting | ประวัติรอบชาร์จ ช่วงเวลา สภาพอากาศ | P1 |
| AI-03 | คาดการณ์สถานีชาร์จเสีย | Survival Analysis / Random Forest | บันทึกข้อผิดพลาด uptime มิเตอร์ อุณหภูมิ | P1 |
| AI-04 | คาดการณ์เวลาเดินทาง | XGBoost | ประวัติเที่ยววิ่ง จราจร ช่วงเวลา สภาพอากาศ | P1 |
| AI-05 | คำนวณจำนวนรถที่เหมาะสม | Monte Carlo Simulation | ความต้องการขนส่ง เส้นทาง สเปกรถ การชาร์จ | P2 |
| AI-06 | ตรวจจับความผิดปกติ | Isolation Forest / Autoencoder | ข้อมูลเซ็นเซอร์ทุกโดเมน | P1 |
| AI-07 | ประเมินพื้นที่บรรทุกด้วยกล้อง (Cargo Space Estimation) | YOLOv8 + Depth Estimation | กล้อง RGB / LiDAR ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | P1 |

## 10.1 รายละเอียด AI-07: ประเมินพื้นที่บรรทุกด้วยกล้อง

ระบบประเมินพื้นที่บรรทุกสินค้าคงเหลือในตู้คอนเทนเนอร์/ท้ายรถบรรทุก แบบอัตโนมัติ โดยใช้ Computer Vision วิเคราะห์จากกล้องที่ติดตั้งภายในตู้สินค้าหรือจากภาพถ่ายของคนขับ เป้าหมายคือลดเที่ยวรถเปล่า/ไม่เต็มคัน เพิ่มอัตราบรรทุกเฉลี่ยจาก ~65% เป็นมากกว่า 85%

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| ข้อมูลนำเข้า (Input) | 1) ภาพจากกล้อง RGB ติดเพดานตู้สินค้า (หรือภาพถ่ายจาก Driver App) 2) Depth map จาก stereo camera หรือ LiDAR (ถ้ามี) 3) ข้อมูลขนาดตู้คอนเทนเนอร์แต่ละคัน (กว้าง x ยาว x สูง) |
| ขั้นตอนการวิเคราะห์ (ML Pipeline) | 1) Object Detection (YOLOv8) — ตรวจจับกล่อง/พัสดุแต่ละชิ้น 2) Monocular Depth Estimation (MiDaS / ZoeDepth) — ประมาณความลึกจากภาพ RGB 3) 3D Volume Reconstruction — สร้าง point cloud ของพื้นที่ที่ถูกครอบครอง 4) Free Space Calculation — คำนวณปริมาตรว่าง (ลบ.ม.) และ % ที่เหลือ |
| ผลลัพธ์ (Output) | • Volume utilization (%) — สัดส่วนพื้นที่ที่ใช้ไปแล้ว • Remaining capacity (ลบ.ม.) — ปริมาตรว่างคงเหลือ • Load level (0–5) — อัปเดตค่าระดับบรรทุกอัตโนมัติ แทนการกรอกมือ • Packing suggestion — แนะนำตำแหน่งวางสินค้าถัดไป |
| เชื่อมต่อกับโมดูล Fleet | • FL-D01 จ่ายงานอัจฉริยะ: เลือกรถที่มีที่ว่างพอสำหรับ order ใหม่ • FL-D02 รวมสินค้า: รวม shipments เข้ารถที่ยังมีที่ว่าง • FL-B04 ข้อมูลสินค้า: อัปเดต % บรรทุกแบบเรียลไทม์จาก vision |
| เป้าหมายความแม่นยำ | ค่าผิดพลาดในการประเมินปริมาตร < ±10% เมื่อเทียบกับวัดด้วยมือ |
| ตัวเลือกอุปกรณ์ | ระดับ 1: กล้อง RGB + MiDaS (ต้นทุนต่ำ ความแม่นยำ ±15%) ระดับ 2: Stereo camera เช่น Intel RealSense (±10%) ระดับ 3: LiDAR เช่น Livox Mid-360 (±5% ต้นทุนสูง) |
| การประมวลผลที่ตัวรถ (Edge Deployment) | ประมวลผลบน edge device (NVIDIA Jetson Orin Nano) ติดที่รถ ส่งเฉพาะผลลัพธ์ (JSON) กลับเซิร์ฟเวอร์ผ่าน MQTT เพื่อลด bandwidth |

# 11. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

## 11.1 ประสิทธิภาพ (Performance)

| ข้อกำหนด | เกณฑ์ | วิธีวัด |
| --- | --- | --- |
| เวลาโหลดหน้า Dashboard | < 2 วินาที (First Contentful Paint) | Lighthouse / WebPageTest |
| ความหน่วงข้อมูลเรียลไทม์ | < 3 วินาที (จากเซ็นเซอร์ถึงหน้าจอ) | วัดจาก timestamp เซ็นเซอร์ vs แสดงผล |
| เวลาตอบ API (p95) | < 200ms (อ่าน), < 500ms (เขียน) | k6 / Artillery load test |
| แสดงแผนที่ | 500 จุดบนแผนที่ ที่ 60 FPS | Chrome DevTools / Performance Monitor |
| ผู้ใช้พร้อมกัน | 500 คนพร้อมกัน | Load test ด้วย k6 |

## 11.2 ความพร้อมใช้งานและความน่าเชื่อถือ

| ข้อกำหนด | เกณฑ์ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Uptime SLA | 99.5% | ยกเว้นช่วงบำรุงรักษาตามแผน (≤ 4 ชม./เดือน) |
| เก็บข้อมูลดิบ | 12 เดือน | ข้อมูลเก่ากว่าจะถูกรวม (aggregate) |
| เก็บข้อมูลสรุป | 5 ปี | สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มระยะยาว |
| สำรองข้อมูล (Backup) | สำรองทุกวัน RPO < 1 ชม., RTO < 4 ชม. | RPO = ข้อมูลหายได้ไม่เกิน 1 ชม. RTO = กู้คืนได้ภายใน 4 ชม. |
| Disaster Recovery | Failover ไปยัง region สำรอง | ทางเลือก (optional) ตามงบประมาณ |

## 11.3 ความปลอดภัย

| ข้อกำหนด | เกณฑ์ |
| --- | --- |
| การยืนยันตัวตน | JWT + Refresh Token, รองรับการยืนยัน 2 ขั้นตอน (MFA) |
| การเข้ารหัสข้อมูล | TLS 1.3 ขณะส่ง, AES-256 ขณะเก็บ |
| มาตรฐาน OWASP | ผ่านการประเมิน OWASP Top 10 ก่อน go-live |
| ทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) | ผ่านการทดสอบจากทีมภายนอกก่อน go-live |
| พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) | จัดเก็บ ประมวลผล และลบข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA |

## 11.4 ความสามารถในการขยายตัว (Scalability)

| ข้อกำหนด | เกณฑ์ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ขยายแนวนอน (Horizontal Scaling) | เพิ่ม instance ได้โดยไม่ต้องหยุดระบบ | ใช้ Kubernetes HPA |
| ขยายฐานข้อมูล | TimescaleDB hypertable partitioning | แบ่ง partition ตามช่วงเวลา |
| Message Queue | MQTT cluster รองรับ > 10,000 อุปกรณ์พร้อมกัน | รองรับการเติบโตของ IoT devices |

# 12. แผนการพัฒนา (Implementation Roadmap)

## Phase 1 — รากฐาน (เดือนที่ 1–3)

ระดับความสำคัญหลัก: P0

• ระบบยืนยันตัวตน สิทธิ์ตามบทบาท (RBAC) รองรับหลายองค์กร

• สถานีชาร์จ EV: OCPP 2.0.1 core, สั่งเริ่ม/หยุดชาร์จ, วงจรชีวิตรอบชาร์จ

• กองยาน: ติดตามแบบเรียลไทม์, แดชบอร์ดการใช้งาน

• อาคาร: เชื่อมต่อ smart meter, ดูกำลังไฟแบบเรียลไทม์

• แดชบอร์ดพลังงานรวมองค์กร (CD-01)

• กฎการแจ้งเตือน + ส่ง LINE/อีเมล

• REST API พร้อมเอกสาร (OpenAPI 3.1)

## Phase 2 — ระบบอัจฉริยะ (เดือนที่ 4–6)

ระดับความสำคัญหลัก: P1

• Smart Charging: กระจายโหลด, จัดตารางตาม TOU, โปรไฟล์การชาร์จ

• กองยาน: คำนวณเส้นทาง, จ่ายงานอัจฉริยะ, วางแผนชาร์จ EV

• อาคาร: พยากรณ์ Peak Demand, ลดค่า Demand Charge

• Cross-Domain: ควบคุมงบพลังงานไซต์, จับคู่รถ-สถานีชาร์จ

• AI: พยากรณ์ความต้องการพลังงาน, ตรวจจับความผิดปกติ

• แอปมือถือ v1 (ผู้ดูแล + คนขับ)

## Phase 3 — ขั้นสูง (เดือนที่ 7–9)

ระดับความสำคัญหลัก: P2

• คิดราคาแบบยืดหยุ่น, เชื่อมต่อระบบชำระเงิน, CDR (OCPI)

• รองรับ V2G, จัดการแบตเตอรี่สำรอง (BESS)

• ติดตาม Solar PV, ใช้ไฟจาก Solar ให้คุ้ม

• การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์, คะแนนสุขภาพสถานี

• บัญชีคาร์บอน, รายงาน ESG

• จำลองสถานการณ์ (CD-05)

## Phase 4 — ขยายตัวและขัดเกลา (เดือนที่ 10–12)

ระดับความสำคัญหลัก: P3 + ทดสอบ

• OCPI 2.2 Roaming Hub

• เชื่อมต่อ ERP/BMS

• Digital Twin (แบบจำลอง 3 มิติ)

• แอปผู้ใช้ EV ทั่วไป (B2C)

• ทดสอบโหลด, ทดสอบเจาะระบบ, ตรวจสอบ PDPA

• จัดทำเอกสาร อบรม เปิดใช้งานจริง (Go-live)

# 13. เกณฑ์การส่งมอบและตรวจรับ

## 13.1 สิ่งที่ต้องส่งมอบในแต่ละ Phase

| Phase | สิ่งส่งมอบ | เกณฑ์ตรวจรับ |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 เดือนที่ 3 | • ระบบบน Staging พร้อม URL ทดสอบ • Source code + เอกสาร API • รายงานผลทดสอบ unit/integration • คู่มือติดตั้ง | • ฟังก์ชัน P0 ทำงานได้ครบ • API ตอบกลับภายในเกณฑ์ • ไม่มี critical/major bug • OCPP 2.0.1 core ทดสอบกับสถานีจริง ≥ 2 ยี่ห้อ |
| Phase 2 เดือนที่ 6 | • ระบบบน Staging อัปเดต • แอปมือถือ v1 (TestFlight/APK) • รายงาน AI model accuracy • คู่มือใช้งาน v1 | • ฟังก์ชัน P1 ทำงานได้ครบ • AI model ≥ เกณฑ์ที่ตกลง • แอปมือถือผ่าน UAT • Smart Charging ทดสอบกับ ≥ 5 สถานี |
| Phase 3 เดือนที่ 9 | • ระบบอัปเดตพร้อมฟังก์ชัน P2 • รายงาน Penetration Test • เอกสาร ESG report template | • ฟังก์ชัน P2 ทำงานได้ครบ • Payment Integration ทดสอบ end-to-end • ผ่าน security assessment |
| Phase 4 เดือนที่ 12 | • ระบบบน Production • Source code สมบูรณ์ + เอกสาร • คู่มือใช้งาน/ดูแล/อบรม • รายงานทดสอบโหลด + PDPA | • ผ่าน Load test (500 concurrent users) • ผ่าน Penetration test • ผ่านตรวจ PDPA • อบรมทีมผู้ใช้เสร็จสิ้น • Go-live สำเร็จ |

## 13.2 ขั้นตอนการตรวจรับ

1. ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานพร้อมเอกสารประกอบ

2. คณะกรรมการตรวจรับทดสอบตามเกณฑ์ภายใน 15 วันทำการ

3. หากพบข้อบกพร่อง ผู้รับจ้างแก้ไขภายใน 10 วันทำการ

4. ตรวจรับซ้ำ หากผ่านเกณฑ์ ลงนามตรวจรับ

5. หากไม่ผ่านการแก้ไข 2 ครั้ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา

# 14. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

1. เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า …. บาท

2. มีประสบการณ์พัฒนาระบบ IoT / Energy Management / Fleet Management อย่างน้อย 3 ปี

3. มีผลงานพัฒนาระบบที่เชื่อมต่อ OCPP อย่างน้อย 1 โครงการ

4. มีทีมพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ระบุ (Next.js, NestJS, PostgreSQL, MQTT, ML/AI)

5. มีประสบการณ์ deploy ระบบบน Kubernetes หรือ container orchestration ในสภาพแวดล้อมจริง

6. สามารถจัดทีมสนับสนุนหลัง go-live ได้อย่างน้อย 12 เดือน

7. ไม่อยู่ระหว่างถูกระงับหรือเพิกถอนสิทธิ์การเสนอราคากับหน่วยงานรัฐหรือเอกชน

## 14.1 เอกสารที่ต้องยื่น

1. หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)

2. ผลงานที่ผ่านมา (Portfolio) อย่างน้อย 3 โครงการที่เกี่ยวข้อง

3. ประวัติทีมงานหลัก (Project Manager, Tech Lead, Senior Developers)

4. แผนการดำเนินงาน (Implementation Plan) พร้อม Gantt Chart

5. ข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposal)

6. ข้อเสนอด้านราคา (แยกซอง)

# 15. กรอบงบประมาณ

งบประมาณด้านล่างเป็นกรอบประมาณการ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่าได้ โดยต้องอธิบายเหตุผลประกอบ

| รายการ | ขอบเขต | งบประมาณโดยประมาณ |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 — รากฐาน | เดือนที่ 1–3, ฟังก์ชัน P0 | … บาท |
| Phase 2 — ระบบอัจฉริยะ | เดือนที่ 4–6, ฟังก์ชัน P1 | … บาท |
| Phase 3 — ขั้นสูง | เดือนที่ 7–9, ฟังก์ชัน P2 | … บาท |
| Phase 4 — ขยายตัว | เดือนที่ 10–12, P3 + ทดสอบ | … บาท |
| รวมทั้งสิ้น | 12 เดือน | … บาท |

หมายเหตุ: งบประมาณนี้ไม่รวม:

• ค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (สถานีชาร์จ กล้อง LiDAR edge devices)

• ค่า Cloud Infrastructure (ค่าเซิร์ฟเวอร์รายเดือน)

• ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ภายนอก (Google Maps API, SMS gateway เป็นต้น)

• ค่าบำรุงรักษาหลัง go-live (แยกสัญญา ดูหมวด 16)

# 16. เงื่อนไขการรับประกันและบำรุงรักษา

## 16.1 การรับประกัน

| รายการ | เงื่อนไข |
| --- | --- |
| ระยะเวลารับประกัน | 12 เดือน นับจากวันตรวจรับ Phase 4 (Go-live) |
| ขอบเขต | แก้ไข bug ที่เกิดจากการพัฒนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม |
| เวลาตอบสนอง | Critical: ภายใน 4 ชม. / Major: ภายใน 8 ชม. / Minor: ภายใน 2 วันทำการ |
| ช่องทาง | ระบบ ticket, อีเมล, LINE OA ของผู้รับจ้าง |

## 16.2 บำรุงรักษาหลังหมดประกัน (ทางเลือก)

ผู้เสนอราคาควรเสนอแผนบำรุงรักษารายปีแยกต่างหาก โดยครอบคลุม:

• อัปเดตด้านความปลอดภัย (security patches)

• อัปเกรด dependencies หลัก (Next.js, NestJS, PostgreSQL)

• ดูแลเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล

• สนับสนุนทางเทคนิค (helpdesk)

# 17. คำจำกัดความและคำย่อ

| คำย่อ | ชื่อเต็ม | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| OCPP | Open Charge Point Protocol | มาตรฐานสื่อสารระหว่างระบบจัดการ (CSMS) กับสถานีชาร์จ |
| OCPI | Open Charge Point Interface | มาตรฐาน roaming ระหว่างเครือข่ายชาร์จต่างผู้ให้บริการ |
| ISO 15118 | — | มาตรฐาน Plug & Charge (ยืนยันตัวตนผ่านสายชาร์จ EV) |
| CSMS | Charging Station Management System | ระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จ |
| SoC | State of Charge | ระดับแบตเตอรี่คงเหลือ (%) |
| SoH | State of Health | สุขภาพแบตเตอรี่ (% เทียบกับตอนใหม่) |
| TOU | Time of Use | อัตราค่าไฟที่แตกต่างตามช่วงเวลา (Peak/Off-Peak) |
| V2G | Vehicle-to-Grid | เทคโนโลยีจ่ายไฟจากรถ EV คืนสู่กริด |
| BESS | Battery Energy Storage System | ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ |
| PUE | Power Usage Effectiveness | ดัชนีประสิทธิภาพพลังงานอาคาร (ยิ่งใกล้ 1.0 ยิ่งดี) |
| MTBF | Mean Time Between Failures | เวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียแต่ละครั้ง |
| CDR | Charge Detail Record | บันทึกรายละเอียดธุรกรรมการชาร์จ |
| GHG | Greenhouse Gas | ก๊าซเรือนกระจก |
| PDPA | Personal Data Protection Act | พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 |
| HOS | Hours of Service | กฎเกณฑ์ชั่วโมงทำงานคนขับ |
| TCO | Total Cost of Ownership | ต้นทุนรวมตลอดอายุการใช้งาน |
| HPA | Horizontal Pod Autoscaler | ระบบเพิ่ม/ลด pod อัตโนมัติใน Kubernetes |
| RPO | Recovery Point Objective | ข้อมูลที่ยอมรับได้ว่าจะสูญหายเมื่อระบบล่ม |
| RTO | Recovery Time Objective | เวลาที่ยอมรับได้ในการกู้คืนระบบ |
| UAT | User Acceptance Testing | การทดสอบโดยผู้ใช้จริงก่อนตรวจรับ |
| ESG | Environmental, Social, Governance | กรอบการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล |